Załącznik nr 4 D

ssak akumulatorowy – wersja II

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość ssaków: 5 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Zakres regulacji podciśnienia: 0 ÷ 85 kPa z dokładnością min. ± 8 %. | TAK |  |
| 3. | Max przepływ: 20 l/min. | TAK |  |
| 4. | Wymiary razem z 1 litrowym pojemnikiem, nie większe niż: 51 cm x 23 cm x 14 cm | TAK |  |
| 5. | Waga aparatu max. 5,5 kg. | TAK |  |
| 6. | Max poziom hałasu: 60 dB | TAK |  |
| 7. | Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej. Cykl pracy ssaka: min. 20 min pracy, przerwa 10 min. | TAK |  |
| 8. | Czas pracy ssaka na zasilaniu bateryjnym po pełnym naładowaniu baterii przy podciśnieniu -75 kPa: 90 min. | TAK |  |
| 9. | Zasilanie elektryczne: - sieciowe 100 ÷ 240 ACV, 50/60 Hz, - samochodowe 12 DCV | TAK |  |
| 10. | Max. czas ładowania baterii od 0 do 100 %: 4 h. | TAK |  |
| 11. | Akumulator i zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy. | TAK |  |
| 12. | Wbudowany manometryczny wskaźnik podciśnienia ( podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany ) | TAK |  |
| 13. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kPa | TAK |  |
| 14. | Wyłącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu. | TAK |  |
| 15. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału z uchwytem do przenoszenia oraz z uchwytem do mocowania na wieszaku lub szynie. | TAK |  |
| 16. | Dren z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie | TAK |  |
| 17. | Przystosowany do stosowania pojemników 0,5 l i 1,0 l wielo- i jedno- razowych z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych. | TAK |  |
| 18. | Wyposażenie: - przewód zasilający – 1 sztuka, - torba transportowa – 1 sztuka, - pojemnik na wydzieliny 1 l wielorazowy z pokrywą zakręcaną i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym – 1 sztuka | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis